光明区图书馆街道、社区图书馆视频监控系统租赁服务项目采购需求书

### 一、建设目标

- 光明区图书馆街道、社区图书馆视频监控系统租赁服务项目拟建设以“人防、物防、技防”互为补充、互为加强的图书馆安全防范系统。实现全区各街道、社区图书馆服务台、主通道的覆盖，提升图书馆智能化分析和主动防范管理水平，利用最新的科技支撑治安管理的能力，以便及时发现处置突发事件，及时取证挽回员工、读者和图书馆的财产损失，保证图书馆安全稳定。

### 二、建设规模

- 光明区图书馆5个分馆、17个社区服务点，主通道、阅览区、服务台、书架、刊架等区域，总计需要安装球型、筒型各种摄像机54台。

### 三、预期效果

- 通过本项目建设，图书馆视频监控系统能够实现24小时全天候视频监控防护，全面、有效地对馆内人流进行安全管控，增加读者、员工的安全感。

### 四、功能需求

- 为进一步提升图书馆监控系统建设水平，增强利用安全防范技术支持治安管理的能力建设。

- 1、高清全覆盖。前段全部采用高清摄像机，主要监控图书馆主通道、阅览区、服务台。根据不用监控场景选择不同摄像机。

2、提升全网智能。结合视频监控前端和平台灵活强大的智能分析能力，建设智能监控管理系统。事前与事后智能分析相结合，实现事件的智能预警与事后的快速响应。

3、系统建设采用易维护设备和高效的管理工具。在视频监控建设上采用 All in One 设备，减少维护成本，系统平台能够对接入系统的视频、网络、IT 设备进行全面的管理。

4、每一个监控点的视频图像满足 24 小时*30 天要求。

5、系统支持接入第三方管理平台，也支持接收第三方管理平台数据。 系统可接收第三方系统提供的开关量与第三方系统（门禁系统、图书防盗系统等）联动。接收开关量：视频监控系统接收第三方系统传来的开关量；弹屏显示。

8、监视功能：采用高清红外网络摄像机，获得监视范围内清晰的视频图像，满足图书馆进出口部位的监控要求，实现 24 小时，全方位的监控。

9、录像功能：系统新建监控点位采用集中存储模式，单点存储时间达到30天或以上，以供事后调查取证；视频图像信号通过传输线路上传至光明区图书馆监控中心存储节点进行集中存储。

10、图书馆视频监控系统预留 API 接口，可与光明区图书馆监控中心对接。

11、球型、筒型摄像机采用壁挂安装方式，半球型摄像机采用吸顶安装方式。

12、管线敷设不得破坏原有墙面、造型，如有破坏需回复原样，安装整体美观。

13、网络系统组网架构

（1）前端网络部署：22个社区图书馆部署建设22条节点VPN链路对视频数据传输；

（2）汇聚网络部署：在图书馆总馆机房部署1条汇聚VPN链路对22个社区图书馆的视频数据进行汇聚传输；

（3）视频查看及回放网络：通过图书馆总馆机房现有的IP城域网实现。

14、存储需求。高清网络视频信号采用 H.264/ H.265 图像压缩协议 400 万像素分辨率，在 25 帧/秒的情况下，平均传输码流 8Mbps。按上述格式进行存储，每路高清网络摄像机视频流以 8Mbit/s 来计算。 根据监控点的数量和存储不低于30个天全天候的计算。

15、平台需求。图书馆视频监控系统为独立系统，图书馆监控系统管理人员和使用人员可通过平台客户端登录对应的帐号和密码对图书馆的视频信号进行浏览、显示、上墙操作，平台可以根据实际的需要对客户端配置对应的权限。

16、图像显示配置需求。总馆配置64寸监控专业显示器、各分馆、服务点配置21寸监控专业显示器，循播摄像机视频图像。

### 五、摄像机分布

| 序号 | 馆名 | 摄像机数量 | 序号 | 馆名 | 摄像机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光明街道图书馆 | 4 | 12 | 下村社区图书馆 | 2 |
| 2 | 公明街道图书馆 | 4 | 13 | 李松朗社区图书馆 | 2 |
| 3 | 马田街道图书馆 | 4 | 14 | 塘尾社区图书馆 | 2 |
| 4 | 玉塘街道图书馆 | 4 | 15 | 东周社区图书馆 | 2 |
| 5 | 传麒山图书馆 | 4 | 16 | 合水口社区图书馆 | 2 |
| 6 | 碧眼社区图书馆 | 2 | 17 | 西田社区图书馆 | 2 |
| 7 | 白花社区图书馆 | 2 | 18 | 新羌社区图书馆 | 2 |
| 8 | 翠湖社区图书馆 | 2 | 19 | 新庄社区图书馆 | 2 |
| 9 | 玉律社区图书馆 | 2 | 20 | 凤凰社区图书馆 | 2 |
| 10 | 薯田埔社区图书馆 | 2 | 21 | 光明社区图书馆 | 2 |
| 11 | 甲子塘社区图书馆 | 2 | 22 | 石家社区图书馆 | 2 |
| 合计 |  | 54 |  |  |  |

### 六、设备清单

| 序号 | 项目 | 产品（或服务） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节点线路 | 10M上行VPN专线 | 22 |  |
| 2 | 监控中心平台 | 监控中心平台软件使用及电脑手机客户端查看功能；高清720P视频服务器含500G硬盘约30天储存。 | 22 |  |
| 3 | 高清720P球机 | 1/3寸CMOS传感器；分辨路支持720P；室外红外阵列灯照明；内置IR-CUT；一体化摄像机镜头，支持10倍变焦；全金属外壳；12VDC5A供电；支持ONVIF、RTSP协议 | 54 |  |
| 4 | 监视器 | 21寸宽屏、1440*900水平可视角度；170度成色、经济适用 | 22 |  |
| 5 | 安装调试费及其他设备、耗材费用 | 室外防水配电箱，线管、电源，电源线及网线耗材等、设备安装调测 | 1 |  |
| 6 | 系统联调储存 |  | 22 |  |
| 7 | 汇聚线路VPN | 25MVPN组网专线(上下行对称：25M) | 1 |  |

七、规范与标准

供应商最低限度地应符合下列标准的规定，同时应采用最新版本的相应标准。承担该项目的投标方，应遵循国家现行的有关安防等技术法规。设备制造（包括外购件）、测试等所应遵循的主要技术标准和规定如下（不限于此）。这些标准提出了最基本要求，如果根据采购方确认，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使设备良好的、连续的在本技术协议书所规定的条件下运行时，也可以超越这些标准。

GB7401-87 彩色电视图像质量主观评价方法

GA/T75-94 安全防范工程程序与要求

GB50200-94有线电视系统工程技术规范

GB/T 16677-1996  报警图像信号有线传输装置

GB50198－2011 民用闭路电视系统工程技术规范

GB4796电工电子产品环境条件

GAT75－94 安全防范工程程序与要求

GBJ232－90－929 电气装置安装工程施工及验收规范

DL5027-93 电力设备典型消防规程

GBJ93－86 工业自动化仪表工程施工及验收规范

CCTR RECOMMENDATION 472-3 电视系统视频指标

GB50058爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB11920－2008电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件

IEC144 低压开关和控制设备的外壳防护等级

JB616-84 电力系统二次电路用屏（台）通用技术条件

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-90）

《报警图像信号有线传输装置》（GB/T16677-1996）

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《智能建筑设计标准》（GB／T50314－2000）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

- 保密要求

1、不得擅自复制、提供、传播图像信息资料；不得擅自删改、破坏图像信息资料的原始记录。

2、对涉及单位秘密、员工和读者个人隐私的图像信息予以保密。

3、严禁未经许可的单位或个人调取、查看、复制视频监控图像信息。

4、监控系统应满足图书馆收藏文献资源的保密要求。