采 购 需 求

一、项目名称

光明区图书馆2022年RFID图书标签采购项目

二、需求内容

1.RFID图书标签10万枚。 2.采购价格不超过15万元人民币。 3.标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度。 4.RFID图书标签需印有光明区图书馆LOGO字样。 5.标签总体尺寸36mm×18mm 6.芯片型号：Icode Slix2 7.工作频段：13.56MHz(频率误差率小于或等于±300K Hz) 8.符合标准：ISO/IEC15693 9.读取距离：0-1M（与读写设备配置有关,抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别，具备（EAS）和（AFI）防盗功能）, 密码保护存储器管理(读/写访问), 标签破坏具有密码保护, 隐私模式具有密码保护, EAS和AFI功能具有密码保护, 2560位用户存储器，分为80个区块，每个区块4字节(最后一个区块为计数器功能保留, 每个器件具有唯一标识符(8字节),32字节独创性签名,每个用户存储器模块的锁定机制(写保护)等） 10.可读写次数：100000次 12．附带CNAS认证检测试验报告（高温、低温、温变、EAS） 13.表面材料：双铜纸 14.天线基材：PET(铝质蚀刻天线，天线PET厚度38μm +7μm/-2μm ，铝膜厚度30μm±2μm) 15.标签自带单面粘性，粘贴后不易撕毁脱落，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落，同时保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。标签为卷状包装，可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取 16.相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内） 17.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别 18.定制成品参考图：