区文化馆建筑主体结构安全性检测鉴定、幕墙检查及图书馆红花山分馆建筑幕墙检查

服务项目需求

| # 项号 | # 内容 | # 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务项目 | 区文化馆建筑主体结构安全性检测鉴定、幕墙检查及图书馆红花山分 馆建筑幕墙检查服务项目 |
| 2 | 项目背景 | 光明区文化馆、图书馆红花山分馆位于深圳市光明区公明街道振明路9号，共A、B、C、D座、4栋建筑和主体连廊； 其中建筑主体结构安全检测为：A栋（4935m²）、C栋（5156m²）、D栋（5638m²）。主体连廊（建筑面积共1851²）。合计：17580平方米； 幕墙检查为：A栋（2900 m²）、B栋（3600 m²）、C栋（3400 m²）、A-C连廊（1700m²）、D栋（4700 m²）。合计：16300平方米 建筑高度约15—30米，建筑主体结构主要为：混凝土、钢结构等。幕墙结构主要为：玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙。根据《深圳市房屋安全管理办法》（深圳市人民政府令第319号）“房屋安全管理规定”的规定，拟对该建筑根据规定进行房屋安全检测鉴定，幕墙检查以查明工程质量现状，发现安全隐患，提出修缮整改意见。 |
| 3 | 工期 | 从正式开始进场检查到出具安全检测鉴定报告50个日历天。（投标文件需明确） |
| 4 | 投标人资质要求 | 1.具有合法的企业法人营业执照，组织机构代码证，税务登记证（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查； 需具有建筑检测经营范围，如企业营业执照未反映经营范围，须提供深圳市市场监督管理局网站或公司所在地关于供应商经营范围查询结果的截图）； 鉴定机构需在深圳市住房和建设局发布的《房屋安全鉴定机构名录》中可查询到； 2.投标人须具有以下证书：建设工程质量检测机构资质证书（涵盖建筑幕墙工程检测、主体结构工程现场检测）、（CNAS）检验机构认可证书（能力范围必须涵盖结构安全性与可靠性评价、既有幕墙质量安全性评定）、计算机软件著作权登记证书（涵盖建筑幕墙性能检测系统、建筑检测系统）。 3.深圳市光明区公共文化艺术和体育中心有权对所有投标供应商就本项目招标文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单且三年内禁止参与本单位采购活动的风险 - 4.投标人未被主管部门及其他行政机关列入严重失信名单。 |
| - 5 | - 报价方法 | - 投标报价总价包括但不限于现场措施、破损检测的结构和构件修复、税费及本项目涉及的其他费用等一切费用。投标人应提供详尽的分项报价清单。报价应明确不含税单价、增值税税款、含税单价，不含增值税单价不因税率变化而变化，若在合同履行期间，且发票未开出，如遇增值税税率调整，招标人有权根据税率变动情况调整增值税税款。 本项目文件中提及的所有面积均为预估，具体情况以实际为准，本项目投标报价为包干价，要求包含本项目涉及的一切费用，投标人须考量以上情况。 |
| - 6 | - 投标报价的上限 | - 本项目的投标报价的上限：¥400000（人民币：40万元整）超出预算金额的报价将被当作无效投标处理 |
| - 7 | - 投标人的替代方案 | - 不允许 |
| - 8 | - 联合体投标 | - 不接受 |
| - 9 | - 投标文件份数 | - 投标书一式五份 |
| 10 | 检测内容 | - 本项目按照《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008）的规定，采用磁感应测定仪抽检混凝土构件（梁、墙、柱、板）的钢筋，同时跳层对不同尺寸框架柱（边柱、中柱）、框架梁（双方向）各开凿，抽检混凝土构件（梁、柱）的截面尺寸、承重墙及楼板厚度。 - 根据规范规定及现场情况，建筑物梁、柱构件截面尺寸及承重墙、楼板厚度检测 |
| 11 | 检查标准 | - 1.混凝土强度检测采用钻芯法检测梁、柱的混凝土强度。根据项目现场实际条件和相应建筑物设计图纸，参照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》的规定在梁、柱上取芯。梁、柱构件取芯。 - 2.本工程采用磁感应测定仪抽检混凝土构件（梁、板、柱）的受力钢筋。检测工作按照《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008）的规定进行。每个构件的检测内容包括主筋的数量、分布及直径、箍筋的间距及分布、主筋保护层厚度等。柱、梁、板钢筋检测。 - 3.幕墙面板检查：包括幕墙面板的破损、脱胶、松动、变形等；支承构件检查：包括受力构件的锈蚀、松动、变形、开裂等；开启窗检查：包括开启窗的五金配件锈蚀松动、启闭密性能等；室外构件检查：包括室外构件的松动、脱落、锈蚀、变形等；连接构造检查：包括节点连接构件的锈蚀、松动、变形、脱落等；功能性构造检查：包括胶条的构造、老化、松动、开裂等；防雷、防火、排水、渗漏等功能性构造检查； |
| 12 | 检测报告 | 1.鉴定评估内容：安全性鉴定结构安全性鉴定应以现场检测结果为依据，建模验算结构构件承载能力，确定结构的安全性能。 2.抗震鉴定：根据建筑物的抗震构造措施依据相关抗震鉴定标准及规范对该建筑物的综合抗震性能进行评估。 3.处理建议：根据检测鉴定结论，若存在承载力不满足计算要求的构件，则给出加固处理建议。 4.对存在坠落伤害事故风险需立即处理的安全隐患和需做进一步处理或安全性鉴定的问题应作重点说明。 |
| 13 | 其他事项 | - 1.该检测项目涉及墙体及装修破坏性，故投标方报价需含后期复原费用。 # 2.项目款支付时间按合同签订约定为准。 |